| 高精度拉曼光谱测试系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | HORIBA | 照片 |  |  |
| 型号 | iHR550 |  |  |  |
| 购置时间 | 2023年6月 |  |  |  |
| 设备简介 | 该系统主要由激光器、研究级倒置显微镜、光谱仪、光谱CCD探测器等组成。 应用范围：可以进行常规的共聚焦拉曼分析；可使用Raman mapping 技术；可开发拉曼光纤探针；用于单细胞、活体组织等拉曼测量及分析。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | - 激光器：用于样品的拉曼激发 - （1）激光器1：激发波长532nm； - （2）激光器2：激发波长785nm。 - 2. 滤光片系统： - （1）可替换式多滤光片安装座； - （2）532nm长通滤光片； - （3）532nm 陷波滤光片； - （4）785nm长通滤光片； - （5）785nm 陷波滤光片； - 3. 显微镜系统：奥林巴斯倒置显微镜系统，包括： - （1）明暗场照明； - （2）带有多滤光片位的滤光轮； - （3）物镜：10x、 50 x 、100x物镜; - （4）高精度XY 电动样品台，XY 方向75*50mm 行程； - （5）配置彩色相机接口，配置1x 视频接口制冷型彩色荧光CCD 相机； - （6）配置激光器接口，光谱仪显微接口。 - 4. 功能要求： （1）可实现暗场图像采集。 （2）多路激光器波长切换，切换后无需校正。 - 5.光谱仪： - （1）拉曼频移范围：532nm激发80-6000cm-1；785nm 激发80- 3200cm-1； - （2）具有光纤接入口和空间接入口两个输入端口，其中光纤接入口为FC适配接口；空间接口和显微镜光路输出匹配； - （3）具有双光谱出口，其中一路用于可见光波段制冷光谱相机，另一路用于近红外制冷光谱探测相机； - （4）具有3块衍射光栅，优化并适合于激发波段为532nm,785nm，980nm的拉曼光谱探测； - 6. CCD探测器： - （1）可见光波段探测器：SYNCER-1024x256-OE； - （2）近红外波段探测器：SII-1LS-512-25-17-PS。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 拉曼光谱测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |