| 太阳辐射计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 法国Cimel公司 | 照片 |  |  |
| 型号 | CE318-TP9 |  |  |  |
| 购置时间 | 2017年5月 |  |  |  |
| 设备简介 | CE318不仅能自动跟踪太阳作太阳直射辐射测量，而且可以进行太阳等高度角天空扫描、太阳主平面扫描和极化通道天空扫描，其观测数据主要用来计算大气通透率，反演气溶胶光学和其他特性，如粒度谱、相函数等，主要参数包括：气溶胶光学厚度（AOT）、水汽含量估算、Angstrom 指数、气溶胶粒子谱体积分布、复折射指数、气溶胶尺度分布、每个散射角的相函数、不对称参数、单次散射反照率。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | - 工作波段：340nm、380nm、500nm、440nm、675nm、870nm、1020nm、1020nm和1640nm； - 总视场角：太阳瞄准光筒1.0度；天空瞄准光筒1.0度； - 半波宽度：10 nm； - 探测器：太阳光（增强硅探测器），天空光（硅探测器） - 工作温度：-30 到+60℃； - 机器人臂：全自动测量太阳和天空辐射照度； - 太阳跟踪方法：双轴步进马达自动跟踪太阳； - 象限精调跟踪，精度优于0.1度。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 气溶胶基本光学特性参数 | -- | 25元/天 | 50元/天 |  |