| 双频激光器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | ZYGO | 照片 |  |  |
| 型号 | ZMI7722/7724 |  |  |  |
| 购置时间 | 2018年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | 双频氦氖激光器，20MHz频差。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）真空波长：632.9907nm，右通道：+0.00044 nm 左通道：-0.00044 nm； （2）波长稳定度：±0.5ppb@1hour；±10ppb@激光器寿命时间内； （3）通道间波长差异(Unit-to-Unit Variability)：0.0001nm； （4）输出激光的频差：20MHz±1600Hz, F1>F2；F1垂直偏振方向，F2水平偏振方向。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 培训费 | 200元/人/次 | 300元/人/次 | 400元/人/次 | 培训通过考核可自行预约使用，培训2次，考核1次 |
| 机时费 | 200元/小时 | 300元/小时 | 400元/小时 | 计费时间间隔为0.5小时 |
| 洁净室耗材费 | 30元/天 | 30元/天 | 30元/天 |  |